# STETESKOP (525 000)

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Steteskop, özellikle kardiyoloji kullanım amaçlı olmalıdır.

- 20-2000 Hz aralığındaki patolojik seslerin en iyi şekilde duyulabilmesi için ses alıcısı, tek taraflı, çift membranlı, master tip  olmalıdır.

- Steteskop, kulak zeytinleri, kulak boruları, çift kanallı silikon Y hortumu ve çift membranlı ses alıcısından (tambur) meydana gelmelidir.

- Tambur kromajlı olup, 50 mm çapında ve üzerinde marka ve menşei belirtilmiş olmalıdır.

- Steteskop simetrik bir yapıda olmalı, kromajlı kısımlarında delik, çizik, renk değişikliği bulunmamalıdır.

- Silikon Y hortumunda çizik, delik, çatlak, yırtık, eskimiş ve özelliğini kaybetmiş kısımlar bulunmamalı, koku vermemelidir.

- Silikon Y hortumu siyah renkte, üzerinde marka yazılı olmalı ve ses kaybını ve bozuk sesleri önlemek amacıyla çift kanallı olmalıdır.

- Kulak borularının kavisleri keskin olmamalı ve içlerinde ses iletimini bozacak, engelleyecek çapak, kir gibi oluşumlar bulunmamalıdır.

- Kulak zeytinleri renk değişimi, çatlama, matlaşma ve şekil değişikliği göstermeyen  ekstra yumuşak silikon olmalıdır.

- Steteskop ile birlikte iki adet silikon yedek kulak zeytini verilmelidir.

- Alet, orijinal karton kutusu içerisinde olup, kutu üzerinde menşei, marka, model, seri

numaraları ile üretici ve ithalatçı firma belirtilmiş olmalıdır.

- Steteskop Avrupa Birliği (AB) ülkesi menşeli olmalıdır.

- 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve Ulusal Bilgi

Bankası’na kayıtlı olmalıdır.