# STETESKOP (536 000)

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Steteskop ile düşük-yüksek frekanslı sesler en iyi şekilde duyulmalıdır.

- Ses alıcısı, pediatrik ve bebek hastalarda kullanılmak üzere çift taraflı kullanıma uygun çan tipi  olmalıdır.

- Tambur kromajlı olup, pediatri için 32 mm çapında, bebek için 20 mm çapında ve üzerinde marka ve menşei belirtilmiş olmalıdır.

- Steteskop, süper yumuşak kulak zeytinleri, kulak boruları, çift kanallı silikon Y hortumu ve çift membranlı ses alıcısından (tambur) meydana gelmelidir.

- Steteskop simetrik bir yapıda olmalı, kromajlı kısımlarında delik, çizik, renk değişikliği bulunmamalıdır.

- Silikon Y hortumunda çizik, delik, çatlak, yırtık, eskimiş ve özelliğini kaybetmiş kısımlar bulunmamalı, koku vermemelidir.

- Silikon Y hortumu,  renk seçeneği mevcut olup,  üzerinde marka yazılı olmalıdır.

- Kulak borularının kavisleri keskin olmamalı ve içlerinde ses iletimini bozacak, engelleyecek çapak, kir gibi oluşumlar bulunmamalıdır.

- Kulak zeytinleri renk değişimi, çatlama, matlaşma ve şekil değişikliği göstermeyen ekstra yumuşak silikon olmalıdır.

- Steteskop ile birlikte iki adet silikon yedek kulak zeytini verilmelidir.

- Alet, orijinal karton kutusu içerisinde olup, kutu üzerinde menşei, marka, model, seri

numaraları ile üretici ve ithalatçı firma belirtilmiş olmalıdır.

- Steteskop Avrupa Birliği (AB) ülkesi menşeli olmalıdır.

- 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO)     haiz ve Ulusal Bilgi

Bankası’na kayıtlı olmalıdır.