LARİNGOSKOP 5’Lİ SET TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Laringoskobun ışığı mega light fiberoptik lifler tarafından taşınarak uca yakın kısımdan

aydınlatma yapmalıdır.

- Bladeler tek parça olmalı ve lehimlenmiş eklem yerleri bulunmamalı böylelikle blade

bütünlüğü sağlanmalıdır.

- Laringoskobun handle ve blade’leri yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş

Olmalı ve üzerlerinde ayırt edici renk kodları olmalıdır.

- Handle ile blade’nin birleşme yeri çengel tip kolay takılıp çıkarılabilen bilyeli sistem

olmalıdır.

- Blade sapa oturduğunda aydınlatma ampulü otomatik olarak yanmalı ve blade çıkartılığında, otomatik olarak sönmelidir.

- Handle üzerinde 4200 lux. 2.5 V ampul olmalı ve ampul değiştirmek için herhangi bir alete ihtiyaç duyulmamalıdır.

- Bladelerin üzerinde marka ismi, blade modeli ve numarası, blade, CE işareti, paslanmaz çelik kalite numarası silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.

- Fiber optik ışık yolu en fazla 4 mm çapında, 6500 micro fiber liften oluşmalı, ışık yolu blade’nin ana gövdesi içine montajlı olmalıdır.

- Handle 2 adet orta boy pil ile çalışmalıdır.

- Setler, etilen oksit (ETO), Sterris ve Sterrad sterilizasyon prosedürleriyle sterilizasyon için uygun olmalıdır.

- Handle elin kaymayacağı yapıda olup tutma yüzeyi küçük baklava dilimli olmalıdır.

- Setin içerisinden;

0 numaralı miller tip blade : 82 mm x 60 mm

1 numaralı macintosh tip blade : 95 mm x 73 mm

2 numaralı macintosh tip blade  : 116 mm x 94 mm

3 numaralı macintosh tip blade  : 135 mm x 113 mm

4 numaralı macintosh tip blade : 155 mm x 132 mm      çıkmalıdır.

- Set ile birlikte :  Kalın handle  ve  taşıma & koruma çantası verilmelidir.

- Setin içerisinde sterilizasyon koşullarını içeren kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

- Set uluslar arası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) sahip olmalıdır.

- Ürün Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olup, Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.