KATALOG NO:5701 E

LARİNGOSKOP SETİ STANDART MİNİ PEDİATRİK

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Laringoskopun handle ve blade’leri yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Setin içeriği; 1 adet ince handle ve 3 adet Miller tipte blade’ lerden oluşmalıdır.

Bunlar;

Miller No:00  Premature için, 64 mm boy ve 11.5 mm eninde olmalıdır.

Miller No:0    Premature için, 75 mm boy ve 11.5 mm eninde olmalıdır.

Miller No:1    Infant için, 102 mm boy ve 11.5 mm eninde olmalıdır.

- Blade’ler üzerinde marka, model, seri numarası ve blade numarası belirtilmiş olmalıdır.

- Handle ile blade’nin birleşme yeri kolay takılıp çıkarılabilen bilyeli sistem olmalı ve sapa takıldığı zaman blade üzerindeki ampul yanmalıdır.

- Ampule ışığı ileten lifler blade gövdesi içinden geçmeli ve bütün blade’ lerde küçük ampul bulunmalıdır.

- Handle, 2 adet 1,5 voltluk kalem pille çalışmalıdır.

- Blade’ler 138 C’ye kadar otoklavda steril edilebilir yapıda olmalıdır.

- Setin içindeki handle elin kaymayacağı yapıda olup, üzerinde markası belirtilmiş olmalıdır.

- Setin içindeki handle ve blade’ler kaliteli sert plastikten imal edilmiş özel kutusunda olmalıdır.

- Kutu üzerinde marka ve barkod numaraları belirtilmiş olmalıdır.

- Kutu içinde sterilizasyon koşullarını da belirten kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

- Set uluslar arası geçerli kalite belgesine (CE-ISO) sahip olmalıdır.

- Ürün Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olup, Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.