EquipLED Pediatrik Laringoskop Seti 3 lü

Kat.No: 5601

- Setin içeriği 1 adet ince handle ve 3 adet Miller tipte blade’ den  oluşmalıdır.

Bunlar;

Miller No: 00  Neo-natal için, 64 mm boy ve 11.5 mm eninde olmalıdır.

Miller No. 0    Yeni doğan bebek için, 75 mm boy ve 11,5 mm eninde olmalıdır.

Miller No: 1    Bebek için, 102 mm boy ve 11,5 mm eninde olmalıdır.

- Laringoskopun  blade’leri yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Blade’ ler üzerinde marka, model, seri numarası ve blade numarası belirtilmiş olmalıdır.

- Blade’ lerin üzerindeki ışık sistemi gövdeye sabit olup, soğuk LED ışıklı olmalıdır.

- Handle, ince uzun yapıda olup, yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Handle ile blade’nin birleşme yeri kolay takılıp çıkarılabilen bilyeli sistem olmalıdır.

- Handle içerisine aydınlatmayı sağlamak için 2 adet AA alkaline ince pil kullanılmalıdır.

- Handle elin kaymayacağı yapıda olup, üzerinde markası ve modeli belirtilmiş olmalıdır.

- Bladeler termal dezenfektanlar ve uygun hastane dezenfektanları ile dezenfekte edilebilir olmalıdır.

- Bladeler  ETO, steris ve sterad prosüdürleri ile steril edilebilir olmalıdır.

- Setin içindeki handle ve blade’ler kaliteli sert plastikten imal edilmiş özel kutusunda olmalıdır.

- Kutu üzerinde marka ve barkod numaraları belirtilmiş olmalıdır.

- Kutu içinde sterilizasyon koşullarını da belirten kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

- Set uluslar arası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) sahip olmalıdır.

- Ürün Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olup, Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.