GS2 GREEN-LED MODEL 3’LÜ

LARİNGOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Laringoskopun handle ve blade’leri yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Setin içeriği 1 adet kalın handle ve 3 adet Machintosh tipte blade’ den  oluşmalıdır.

Bunlar;

Machintosh No:1 Neo-natal için, 90 mm boy ve 9 mm eninde olmalıdır.

Machintosh No:2 Infant için, 100 mm boy ve 12 mm eninde olmalıdır.

Machintosh No:3 Adult için, 130 mm boy ve 15 mm eninde olmalıdır.

- Blade’ler üzerinde marka, model, seri numarası ve blade numarası belirtilmiş olmalıdır.

- Handle ile blade’nin birleşme yeri kolay takılıp çıkarılabilen bilyeli sistem olmalıdır.

- Handle, silikon kaplı dış tutulan yüzey ve iç kartuştan oluşmalı, dış yüzey iç kartuştan ayrıldıktan sonra tümüyle otoklava girebilmelidir. LED ampul iç kartuşta bulunmalı entübasyon esnasında üstün görselleştirme için açık ve doğru renk kontrası sağlamalıdır. 2 adet AA alkalin batarya konularak çalışmalı ve normal şartlarda 2 batarya ile 300 entübasyon yapılabilir olmalıdır.

- Blade’ler üzerinde bulunan fiber optik ışık sistemi çıkarılabilir ve değiştirilebilir olmalıdır.

- Blade’ler 138 C’ ye kadar otoklavda steril edilebilir yapıda olmalıdır.

- Setin içindeki handle elin kaymayacağı yapıda olup, üzerinde markası ve modeli belirtilmiş olmalıdır.

- Setin içindeki handle ve blade’ler kaliteli sert plastikten imal edilmiş özel kutusunda olmalıdır.

- Kutu üzerinde marka ve barkod numaraları belirtilmiş olmalıdır.

- Kutu içinde sterilizasyon koşullarını da belirten kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

- Set uluslar arası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) sahip olmalıdır.

- Ürün Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olup, Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.