KATALOG NO:4269X

LARİNGOSKOP SETİ GREEN SPEX 2 MODEL 5’Li

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Laringoskopun handle ve blade’leri yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Setin içeriği 1 adet kalın handle, 4 adet Machintosh ve 1 adet Miller tipte bladelerden oluşmalıdır.

Bunlar;

Machintosh No:1 Neo-natal için, 90 mm boy ve 9 mm eninde olmalıdır.

Machintosh No:2 Infant için, 100 mm boy ve 12 mm eninde olmalıdır.

Machintosh No:3 Adult için, 130 mm boy ve 15 mm eninde olmalıdır.

Machintosh No:4 Adult için, 155 mm boy ve 15 mm eninde olmalıdır.

Miller No:0    Neo-natal için, 75 mm boy ve 11.5 mm eninde olmalıdır.

- Blade’ler üzerinde marka, model, seri numarası ve blade numarası belirtilmiş olmalıdır.

- Handle ile blade’nin birleşme yeri kolay takılıp çıkarılabilen bilyeli sistem olmalıdır.

Handle’a takıldığı zaman ampul yanmalıdır.

- Handle üzerinde xenon lamba bulunmalı ve 2 adet orta boy 1,5 voltluk pille çalışmalıdır.

- Blade’ler üzerinde bulunan fiber optik ışık sistemi çıkarılabilir ve değiştirilebilir olmalıdır.

- Blade’ler 138 C’ye kadar otoklavda steril edilebilir yapıda olmalıdır.

- Setin içindeki handle elin kaymayacağı yapıda olup, üzerinde markası ve modeli belirtilmiş olmalıdır.

- Setin içindeki handle ve blade’ler kaliteli sert plastikten imal edilmiş özel kutusunda olmalıdır.

- Kutu üzerinde marka ve barkod numaraları belirtilmiş olmalıdır.

- Kutu içinde sterilizasyon koşullarını da belirten kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

- Set uluslar arası geçerli kalite belgesine (CE-ISO) sahip olmalıdır.

- Ürün Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olup, Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.