KATALOG NO:4267X

LARİNGOSKOP SETİ GREEN SPEX 2 MODEL 5’Li

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Laringoskopun handle ve blade’leri yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

Setin içeriği 1 adet kalın handle, 4 adet Machintosh ve 1 adet Miller tipte bladelerden oluşmalıdır.

Bunlar;

Mach. No:0  Neo-natal için, 75 mm boy ve 11.5 mm eninde olmalıdır.

Machintosh No:1 Neo-natal için, 90 mm boy ve 9 mm eninde olmalıdır.

Machintosh No:2 Infant için, 100 mm boy ve 12 mm eninde olmalıdır.

Machintosh No:3 Adult için, 130 mm boy ve 15 mm eninde olmalıdır.

Machintosh No:4 Adult için, 155 mm boy ve 15 mm eninde olmalıdır.

Set haricinde Yedek Miller 00 Blade verilmelidir.

Blade’ler üzerinde marka, model, seri numarası ve blade numarası belirtilmiş olmalıdır.

Handle ile blade’nin birleşme yeri kolay takılıp çıkarılabilen bilyeli sistem olmalıdır.

Handle’a takıldığı zaman ampul yanmalıdır.

Handle üzerinde xenon lamba bulunmalı ve 2 adet orta boy 1,5 voltluk pille çalışmalıdır.

Blade’ler üzerinde bulunan fiber optik ışık sistemi çıkarılabilir ve değiştirilebilir olmalıdır.

Blade’ler 138 C’ye kadar otoklavda steril edilebilir yapıda olmalıdır.

Setin içindeki handle elin kaymayacağı yapıda olup, üzerinde markası ve modeli belirtilmiş olmalıdır.

Setin içindeki handle ve blade’ler kaliteli sert plastikten imal edilmiş özel kutusunda olmalıdır.

Kutu üzerinde marka ve barkod numaraları belirtilmiş olmalıdır.

Kutu içinde sterilizasyon koşullarını da belirten kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

Set uluslar arası geçerli kalite belgesine (CE-ISO) sahip olmalıdır.

Ürün Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olup, Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.