LARİNGOSKOP SETİ YETİŞKİN

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Laringoskopun handle ve blade’leri yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş

olmalıdır.

- Setin içeriği 1 adet kalın handle ve Mach.1.2.3. Standart blade’den oluşmalıdır.

- Blade üzerinde marka ve blade numarası belirtilmiş olmalıdır.

- Handle ile blade’nin birleşme yeri kolay takılıp çıkarılabilen bilyeli sistem olmalıdır.

- Handle 2 adet orta boy 1,5 voltluk pille çalışmalıdır.

- Handle pilleri çıkarıldıktan sonra soğuk dezenfeksiyon/sterilizasyon sıvılarına tümüyle batırılabilmeli ve/veya otoklavlanabilmelidir.

- Blade 137 C’ye kadar otoklavda steril edilebilir yapıda olmalıdır.

- Setin içindeki handle elin kaymayacağı yapıda olup, üzerinde markası belirtilmiş olmalıdır.

- Setin içinde sterilizasyon koşullarını içeren kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

- Setin içindeki handle ve blade’ler kaliteli sert plastikten imal edilmiş özel kutusunda olmalıdır.

- Kutu üzerinde marka ve barkod numaraları belirtilmiş olmalıdır.

- Set uluslar arası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) sahip olmalıdır.

- Ürün Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olup, Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.