Smartdop 45 DOPPLER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Cihaz taşınabilir, vasküler ve fetal tetkikler için uygun yapıda olmalıdır.

- Cihaz, 2 MHz  prob kullanıldığında fetal, 4, 5, 8 ve 10 MHz prob kullanıldığında vasküler  tetkikleri yapabilmelidir.

- Cihaz çift yönlü (bi-directional) ölçüm yapmalıdır.

- Cihaz gerektiğinde uygun software kullanarak bilgisayara bağlanabilmeli, grafik ve sayısal tüm veriler bilgisayara aktarılabilmeli ve incelenebilmelidir.

- Cihaza gerektiğinde harici klavye bağlanabilmelidir.

- Cihazın üzerinde termal yazıcısı bulunmalıdır. Yazıcı çözünürlüğü en az 384 nokta/satır olmalıdır.

- Cihaza hasta ismi, kimlik no, yaş ve benzeri veriler kaydedilebilmelidir.

- Prob ana gövdeden ayrı olmalı ancak ana gövdedeki yuvasına kolayca oturmalıdır.

- Prob üzerinde açma/kapama ve ekrandaki görüntüyü dondurma butonu olmalıdır.

- Cihaz üzerinde en az 250 mW’lık hoparlör olmalı ayrıca gerektiğinde kullanılmak üzere stereo kulaklık cihaz ile birlikte verilmelidir.

- Cihazda gelen sinyaldeki gürültüyü azaltmak için seçilebilir 80 veya 200 Hz’lik filtre olmalıdır.

- Cihazın LCD ekranı olmalı ve tüm veriler bu ekrandan izlenebilmelidir.

- Ses dalga boyları ekranda sayısal veya grafik olarak izlenebilmelidir.

- Cihaz dalga boylarını birlikte (arteryal ve venöz) ve ayrı (sadece arteryal) gösterebilmelidir.

- Zaman sıkalası arterler (normal) ve venler (yavaş) için seçilebilir olmalıdır.

- Cihazın 30 adet dalga boyu hafıza kapasitesi olmalıdır.

- Kan akış hızı birimi cm/sn veya kHz cinsinden seçilebilir olmalıdır.

- Kan akış yönü ileri veya geri yönlerinde seçilebilir olmalıdır.

- Cihazın menüsü çoklu lisan seçeneğine (İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca) sahip olmalıdır.

- Cihaz, ayrı olarak temin edilebilecek özel probları vasıtasıyla fotopletismografi ve pnömopletismografi ölçümleri yapabilmelidir.

- Cihaz sinyal gelmediği zaman otomatik kapanma özelliğine sahip olmalı, bu özellik gerektiğinde devre dışı bırakılabilmelidir.

- Cihaz şarj edilebilir pille çalışmalıdır. Pil şarj edildikten sonra en az üç saat boyunca kullanılabilmeli ve en az 300 kez şarj edilebilmelidir. Şarj cihazı cihazla birlikte verilmelidir.

- Pil seviyesini gösteren ve pil zayıfladığında kullanıcıyı uyaran ışıklı bir uyarı sistemine sahip olmalıdır.

- Cihaz ile birlikte jel, kulaklık ve taşıma çantası verilmelidir.

- Cihazın ağırlığı 560 gramı geçmemelidir.

- Cihaz uluslar arası kalite belgelerinden birine sahip olmalıdır.