BRAUN BUA 5000

ÜST KOLDAN TANSİYON ALETİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Cihaz, osilometrik ölçüm yöntemine uygun üretilmiş olmalıdır.

- Cihazın AT direktifi 93/42/AET(Tıbbi Cihaz Direktifi) hükümlerine uygun üretilmiş olmalıdır.

- Cihaz ölçüm aralığı Basınç 0-300 mmHg, Nabız 40-199 atım/dakika olmalıdır.

- Cihaz ekranı LCD ekran olmalı ve ölçümler rahat okunabilmelidir.

- Daha rahat ölçüm için yavaş şişmelidir.

- Cihaz sistolik, diastolik değerler, nabız atım hızı, tansiyon birimi, ölçümün yapıldığı tarih (ay ve gün olarak) ve saat (saat ve dakika olarak), zayıf pil göstergesi, ölçme hatası göstergesi ve nabzın saptandığını gösteren kalp atış göstergesi bulunmalıdır.

- Kullanım kolaylığı sağlaması açısından, Açma/Kapama, Ayar ve Mod düğmeleri cihazın ön yüzünde bulunmaktadır.

- Cihazla birlikte 1 adet 22-42 cm ölçüsünde  kol manşeti verilmelidir.

- Cihazın son ölçüm hafızası olmalıdır.

- Çalıştırma sıcaklığı +10 °C ~ +40°C, %85 bağıl nemden düşük olmalıdır. Saklama sıcaklığı -20°C ~ +60°C %85 bağıl nemden düşük olmalıdır.

- Cihaz dört adet 1.5 V (AA) alkalin pil ile çalışmalı ve cihazla birlikte ücretsiz verilmelidir.

- Manşet takıldıktan sonra, açma düğmesine basıldığında cihaz otomatik olarak ölçümü yapmalı ve ölçümü bitirdikten bir dakika sonra yine otomatik olarak kapanmalıdır.

- Cihaz ve kol manşeti orijinal çanta ve kutusu içinde olmalıdır.

- Avrupa hipertansiyon birliği onaylı klinik olarak kanıtlanmış doğruluğa sahip olmalıdır.

- Cihaz 2 yıl garantili olmalıdır.

- Cihazın UTS kaydı bulunmalıdır.