BRAUN 6200

ÜST KOLDAN TANSİYON ALETİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Cihaz, osilometrik ölçüm yöntemine uygun üretilmiş olmalıdır.

- Cihazın AT direktifi 93/42/AET(Tıbbi Cihaz Direktifi) hükümlerine uygun üretilmiş olmalıdır.

- Cihaz ölçüm aralığı Basınç 0-300 mmHg, Nabız 40-199 atım/dakika olmalıdır.

- Doğruluk aralığı Basınç +/- 3 mmHg, Nabız +/- %5 maks.

- Cihaz ekranı LCD olmalı, ölçümler rahat okunabilmeli ve ışıklı olmalıdır.

- Cihaz sistolik, diastolik değerler, nabız atım hızı, tansiyon birimi, ölçümün yapıldığı tarih (ay ve gün olarak) ve saat (saat ve dakika olarak), hafıza kayıt sayısı, zayıf pil göstergesi, ölçme hatası göstergesi ve nabzın saptandığını gösteren kalp atış göstergesi bulunmalıdır.

- Kullanım kolaylığı sağlaması açısından, Açma/Kapama, Hafıza Çağırma, Ortalama alma, Ayar ve Mod düğmeleri cihazın ön yüzünde bulunmaktadır.

- Cihaz tüm gün, sabah ve akşam ölçüm ortalamalarını yapabilmelidir.

- Cihaz dört adet 1.5 V (AA) alkalin pil ile çalışmalı ve cihazla birlikte ücretsiz verilmelidir.

- Cihazla birlikte S/M (22-32 cm) ve L/XL (32-42 cm) iki adet yetişkin kol manşeti verilmeli ve üzerlerinde nasıl takılacağını gösteren bir grafik bulunmaktadır.

- Manşet takıldıktan sonra, açma düğmesine basıldığında cihaz otomatik olarak ölçümü yapmalı ve ölçümü bitirdikten bir dakika sonra yine otomatik olarak kapanmalıdır.

- Cihaz iki kişinin ölçüm sonuçlarını A ve B seçeneği ile ayrı ayrı takip edilebilmeli ve  60X2 toplamda 120 hafıza ile otomatik olarak saklayabilmelidir.

- Cihaz ve kol manşeti orijinal çanta ve kutusu içinde olmalıdır.

- Cihazın pilsiz ağırlığı 500 gr olmalıdır.

- Cihazın UBB kaydı bulunmalıdır.