BRAUN BUA 6150

ÜST KOLDAN TANSİYON ALETİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Cihaz, osilometrik ölçüm yöntemine uygun üretilmiş olmalıdır.

- Cihazın AT direktifi 93/42/AET(Tıbbi Cihaz Direktifi) hükümlerine uygun üretilmiş olmalıdır.

- Cihaz ölçüm aralığı Basınç 0-300 mmHg, Nabız 40-199 atım/dakika olmalıdır.

- Cihaz ekranı LCD renkli ekran olmalı ve ölçümler rahat okunabilmelidir.

- Daha rahat ölçüm için yavaş şişmelidir.

- 7 günlük genel kalp sağlığı hakkında bilgi vermelidir.

- Daha iyi ölçüm için son 3 gün ölçüm ortalaması alabilmelidir.

- Cihaz sistolik, diastolik değerler, nabız atım hızı, tansiyon birimi, ölçümün yapıldığı tarih (ay ve gün olarak) ve saat (saat ve dakika olarak), hafıza kayıt sayısı, zayıf pil göstergesi, ölçme hatası göstergesi ve nabzın saptandığını gösteren kalp atış göstergesi bulunmalıdır.

- Kullanım kolaylığı sağlaması açısından, Açma/Kapama, Hafıza Çağırma, Ortalama alma, Ayar ve Mod düğmeleri cihazın ön yüzünde bulunmaktadır.

- Cihazla birlikte S/M (22-32 cm) ve L/XL (32-42 cm) iki adet yetişkin kol manşeti verilmeli ve üzerlerinde nasıl takılacağını gösteren bir grafik bulunmaktadır.

- Cihaz iki kişinin ölçüm sonuçlarını A ve B seçeneği ile ayrı ayrı takip edilebilmeli ve  40X2 toplamda 80 hafıza ile otomatik olarak saklayabilmelidir.

- Çalıştırma sıcaklığı +10 °C ~ +40°C, %85 bağıl nemden düşük olmalıdır. Saklama sıcaklığı -20°C ~ +60°C %85 bağıl nemden düşük olmalıdır.

- Cihaz dört adet 1.5 V (AA) alkalin pil ile çalışmalı ve cihazla birlikte ücretsiz verilmelidir.

- Manşet takıldıktan sonra, açma düğmesine basıldığında cihaz otomatik olarak ölçümü yapmalı ve ölçümü bitirdikten bir dakika sonra yine otomatik olarak kapanmalıdır.

- Cihaz ve kol manşeti orijinal çanta ve kutusu içinde olmalıdır.

- Cihazın pilsiz ağırlığı 500 gr olmalıdır.

- Cihaz 2 yıl garantili olmalıdır.

- Cihazın UTS kaydı bulunmalıdır.