BRAUN BUA 6350

ÜST KOLDAN TANSİYON ALETİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Cihaz, osilometrik ölçüm yöntemine uygun üretilmiş olmalıdır.

- Cihazın AT direktifi 93/42/AET(Tıbbi Cihaz Direktifi) hükümlerine uygun üretilmiş olmalıdır.

- Cihaz ölçüm aralığı Basınç 0-300 mmHg, Nabız 40-199 atım/dakika olmalıdır.

- Cihaz ekranı LCD renkli ekran olmalı ve ölçümler rahat okunabilmelidir.

- Daha rahat ölçüm için yavaş şişmelidir.

- Daha iyi ölçüm için son 3 gün ölçüm ortalaması alabilmelidir.

- Cihaz sistolik, diastolik değerler, nabız atım hızı, tansiyon birimi, ölçümün yapıldığı tarih (ay ve gün olarak) ve saat (saat ve dakika olarak), hafıza kayıt sayısı, zayıf pil göstergesi, ölçme hatası göstergesi ve nabzın saptandığını gösteren kalp atış göstergesi bulunmalıdır.

- Kullanım kolaylığı sağlaması açısından, Açma/Kapama, Hafıza Çağırma, Ortalama alma, Ayar ve Mod düğmeleri cihazın ön yüzünde bulunmaktadır.

- Cihazla birlikte S/M (22-32 cm) ve L/XL (32-42 cm) iki adet yetişkin kol manşeti verilmeli ve üzerlerinde nasıl takılacağını gösteren bir grafik bulunmaktadır.

- Cihaz iki kişinin ölçüm sonuçlarını A ve B seçeneği ile ayrı ayrı takip edilebilmeli ve  60X2 toplamda 120 hafıza ile otomatik olarak saklayabilmelidir.

- Cihaz bluetooth özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz bluetooth bağlantısı ile Braun Helathy Heart uygulamasına bağlantı kurabilmelidir.

- Düzensiz kalp ritmini tespit edebilmeli ve hızlı ölçüm sağlamalıdır.

- Cihaz geniş ekrana sahip olmalıdır.

- Çalıştırma sıcaklığı +10 °C ~ +40°C, %85 bağıl nemden düşük olmalıdır. Saklama sıcaklığı -20°C ~ +60°C %85 bağıl nemden düşük olmalıdır.

- Cihaz dört adet 1.5 V (AA) alkalin pil ile çalışmalı ve cihazla birlikte 4 adet  ücretsiz verilmelidir.

- Manşet takıldıktan sonra, açma düğmesine basıldığında cihaz otomatik olarak ölçümü yapmalı ve ölçümü bitirdikten bir dakika sonra yine otomatik olarak kapanmalıdır.

- Cihazın klinik olarak kanıtlanmış doğruluk Avrupa Hipertansiyon Birliği Onayı olmalıdır.

- Cihaz ve kol manşeti orijinal çanta ve kutusu içinde olmalıdır.

- Cihazın pilsiz ağırlığı 500 gr olmalıdır.

- Cihaz 2 yıl garantili olmalıdır.

- Cihazın UTS kaydı bulunmalıdır.