# KATAKOG NO: 286 001 01

# VARIO DUVAR MODEL TANSİYON ALETİ

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tansiyon aletinin manometresi 150 mm çapında olmalıdır.

- Manometre gövdesi yüksek kalite sertleştirilmiş ABS’ den imal edilmiş olmalıdır.

- Manometre camı ışığı yansıtmayan yapıda olmalıdır.

- Tansiyon aletinin rahat kullanımı için manometrenin sağa ve sola dönebilme özelliği bulunmalıdır.

- Manşet çok dayanıklı kumaş ve iplikten dikilmiş olup, marka ve menşei belirtilmiş olmalıdır.

- Manşet kancalı olmalı ve kancasında orijinal olduğunu gösterir baskılı markası bulunmalıdır.

- Manşet dış bez ölçüleri 13X47 cm olmalıdır. Manşet üzerinde ölçülebilir kol çapı (29-40 cm) belirtilmiş olmalı ve steteskop giriş yerini gösteren bir işaret bulunmalıdır.

- Manşet iç lastik ölçüleri 12X23 cm (+/- 2 cm) olmalıdır.

- Manşet tazyik kesesi ve boruları orijinal yeşil vulkanize kauçuktan imal edilmiş olup,  hava verilmesi esnasında derhal şişmeli ve gevşememelidir.

- Manşet iç lastik hortumları çiftli olup, çok iyi cinsten katlanmaya dayanıklı vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.

- Uzayabilir spiral hortumu olmalı ve iyi cins katlanmaya dayanıklı vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.

- Puar, tazyik kesesini kolayca şişirecek şekilde imal edilmiş olup, dip kısmında filttresi bulunmalıdır.

- Puarın üzerinde orijinal olduğunu gösterir baskılı markası ve menşei olmalıdır.

- Manometrenin arka kısmında manşet, puar ve hortumlarının konulması için sepeti olmalıdır.

- Tansiyon aletinin duvara kolayca monte edilebilmesini sağlayan bağlantı aparatları bulunmalıdır.

- Tansiyon aleti 2 yıl garantili olmalıdır.

- Tansiyon aleti Avrupa Birliği (AB) ülkesi menşeli olmalıdır.

- Tansiyon aleti, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz olup, Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır.