# KATALOG NO: 287 001 01

# VARIO CİVASIZ STAND MODEL TANSİYON ALETİ

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz stand model olup, kolay ve dengeli hareket etmesini sağlayan 5 ayaklı tekerlek sistemine sahip olmalı ve tekerlekler gerektiğinde kilitlenebilmelidir.

- Tansiyon aletinin manometresi 150  mm çapında olmalıdır.

- Manometre gövdesi yüksek kalite sertleştirilmiş ABS’ den imal edilmiş olmalıdır.

- Manometre camı ışığı yansıtmayan yapıda olmalıdır.

- Cihazın gövde kısmı metal olmalı ve beyaz renkte fırın boya ile boyanmış olmalıdır.

- Cihazın gövde kısmı kolay kısaltılıp uzatılmalı ve sabitleyicisi bulunmalıdır.

- Manşet çok dayanıklı kumaştan ve iplikten dikilmiş olup, marka ve menşei belirtilmiş olmalıdır.

- Manşet kancalı olmalı ve kancasında orijinal olduğunu gösterir baskılı markası bulunmalıdır.

- Manşet dış bez ölçüleri 13X47 cm olmalıdır. Manşet üzerinde ölçülebilir kol çapı (29-40 cm) belirtilmiş olmalı ve steteskop giriş yerini gösteren bir işaret bulunmalıdır.

- Manşet iç lastik ölçüleri 12X23 cm (+/- 2 cm) olmalıdır.

- Manşet tazyik kesesi orijinal yeşil vulkanize kauçuktan imal edilmiş olup,  hava verilmesi esnasında derhal şişmeli ve gevşememelidir.

- Borular çok iyi cinsten katlanmaya dayanıklı vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.

- Uzayabilir spiral hortumu olmalı ve iyi cins katlanmaya dayanıklı vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.

- Puar, tazyik kesesini kolayca şişirecek şekilde imal edilmiş olup, dip kısmında filtresi bulunmalıdır.

- Puarın üzerinde orijinal olduğunu gösterir baskılı markası ve menşei belirtilmiş olmalıdır.

- Manşet, puar ve hortumlarının konulması için beyaz renkli kaplama metal sepeti olmalı ve üzerinde baskılı markası bulunmalıdır.

- Tansiyon aleti 2 yıl garantili olmalıdır.

- Tansiyon aleti Avrupa Birliği (AB) ülkesi menşeli olmalıdır.

- Tansiyon aleti, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz olup, Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır.